地籍座標轉換為國際(方格)座標

1894年發生甲午戰爭，簽訂馬關條約後日本人緊接著於1895年6月出兵佔據台灣，為了快速建立統治的基礎，在交通不便(全島鐵公路建設大部份還都未開始)下自1900年開始只花了約4年的時間測繪，就於1904年出版了一份名為「堡圖」的二萬分之一地形圖，堡圖是由日本測圖技師加上動員全台無數雇工所完成的土地調查作業成果，其實目前所見到的堡圖是從比例尺一千二百分之一(圖上1公分實際12公尺)的原圖縮小而成的，此原圖稱為「庄圖」，〝庄〞是比堡還小的一個行政區域，庄圖同時也是目前地政單位所使用最原始的地籍圖，大家如果曾經到地政事務所申請過地籍圖就會更加的了解，地籍圖(庄圖)上佈滿一個個大小不同的方塊，每一塊土地都被賦予一組數字亦稱為〝地號〞以及所使用的〝地目〞(建地、旱地、林地等等)。

繪製堡圖時日本政府以台中公園內標高89.6M的三等89號三角點為全台地籍座標原點，以此為中心將台灣島分為四個象限，所以地籍座標的X值和Y值有正負號之分，土地調查的同時也分別在各地設置了一千餘點的三等三角點及二千餘點的圖根點(尚未有一、二等三角點)，每一個測量用的三角點、圖根點於實地測量並計算後都有一個精密的座標，此種座標系統稱為地籍座標，一般人未經訓練是看不懂它的，其長度的單位是日本人慣用的〝間〞，一間等於6日尺，也等於6台尺，換算後等於1.818181…..公尺(0.30303…6=1.8181…)，因時代的變遷目前地政單位已將主控點的地籍座標改換為二度分帶的國際座標，主要的三角點也都有擁有二種座標以方便使用。

內政部於民國69年二月藉由軍方的聯勤測量隊完成全台含離島地區的三角點檢測工作，大地基準點以南投埔里之虎子山為原點，新的地形圖都是以此為基礎，因此內政部經建版台灣地區地形圖以及使用GPS(全球定位系統)時都是使用虎子山原點為依據。另外使用GPS時常用的方格座標系統(TWD67)，即為台灣地區使用的二度分帶國際座標，縱軸(Y;緯度)其整數值為7位數，橫軸(X;經度)其整數值為6位數。近年來內政部為建立統一之國家標準系統，制定TWD97新座標系統，此系統和現用之TWD67舊系統有很大的差距，但可藉由轉換公式來互換，相信再過幾年之後，新版的地形圖就會全面改用新座標系統了。

廢棄不用的堡圖點大多數沒有新的座標系統可供使用，找尋它的位置並不容易，要由已知的地籍座標(方格座標未知)轉換為二度分帶國際座標(方格座標)，只要能找到附近同時具有這兩種座標的主要三角點再加以轉換即可。

舉一實例說明地籍座標之意義：

大岡山(312M三等四九九號)的地籍座標為：

單位轉換為公尺可得：